| CAVOTEC | CONDUCTIX | Remarks |
| --- | --- | --- |
| Hardware configuration |  |  |
|  |  | Création du réseau PROFIBUS DP |
|  |  | Que faut-il prendre par défaut chez JAY ? Plus d’information que CAVOTEC |
|  | Voir les échanges d’infos sur le lien ci-dessous : Trame_échanges_Jay_PLC_BU_v1_2.xlsx | Adresses des infos générés en automatique a partir de l’onglet « HW Config » |

13/03/2023 :

Transférer le nouveau fichier de config avec les infos en WHC :

- Nom du fichier d’origine : FPI199FU_ProfibusDP.iDialog

- Nom du nouveau fichier : FPI199FU_ProfibusDP(WHC).iDialog

- Problème de transfert par la base unit NEMO: carte SIM de la BU en défaut

- Essaie de transfert par la radio MOKA (car radio déjà appareillé à la BU) => Pas possible

  - Le logiciel se ferme tout seul sans avoir transféré le nouveau fichier de configuration.

14/03/2023 :

- Relance de Jay pour solutionner ce problème

  - Attente de retour de la part de Jay…..

17/03/2023 :

- Envoi du fichier de « log » à Conductix

  - Envoyé à Mr Aymes

  - Lien pour fichier « Log » : Log_BU_Nemo_20230317.csv

23/03/2023 :

- Remplacement de la BU de type NEMO par une nouvelle

  - Communication : PROFIBUS DP

  - Nouveau fichier de config chargé (avec page WHC)

  - x

  - Attente du matériel de la part de CONDUCTIX…..

| CAVOTEC | CONDUCTIX | Remarks |
| --- | --- | --- |
| PLC program |  |  |
| Use radio inputs in PLC program |  |  |
| As a reminder | As a reminder |  |
| Symbol Editor (add name to inputs/outputs) |  |  |
| - For Boolean inputs |  |  |
| - For Analog inputs |  |  |
| [FC11] Radio Management (prog STD) | [FC111] RadioConductixManagement – A CREER |  |
|  |  | CAVOTEC can use directly Hardware inputs & outputs CONDUCTIX must pass its informationthrough INTERNAL bits. Start from MW1100. |

13/04/2023 :

- Remplacement de la BU de type NEMO par une nouvelle

  - Communication : PROFIBUS DP

  - Nouveau fichier de config chargé (avec page WHC)

  - Problème pour rétablir la communication entre la radio et la BU

    - Firmware différent entre la radio (0211) et la BU (0237)

    - Plus de notion de « Zone » maintenant comme lors du prêt matériel en 2019

    - Mettre à jour les firmwares de la radio & la BU (0247)

    - Refaire un apprentissage entre la radio et la BU

- La radio, la BU et la communication automate sont de nouveau opérationnel !

24/04/2023 :

- Faire des essais d’affichage de la page WHC

  - Afficher la lettre « A » comme dans la doc « WHC guide »

    - Programmer l’affichage en fonction de la position du sélecteur de bras

      - Position 0 : Ecran d’accueil

      - Position 1 : Appel de la page WHC avec la lettre « A »

  - L’appel se fait en ASCII ou en HEXADECIMAL dans le PLC

    - Prévoir une trame qui explique la valeur que l’on doit entrer dans le PLC

    - ---

    - Lorsque la valeur du sélecteur passe à 0 on devrait ne plus voir la lettre « A » mais ce n’est pas le cas…

    - La page WHC se superpose à  la page d’accueil avec les information contenu dedans….

| Ecran d’accueil | Sélecteur en position 1 |
| --- | --- |

06/05/2023 :

- Prochaine étape :

  - Afficher les images « B1 » avec cadenas ouvert qd le bras est sélectionné et fermé quand il est fermé

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 1 |
| --- | --- |
|  | Sélecteur en position 2 |

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 3 |
| --- | --- |
|  | Sélecteur en position 4 |

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 5 |
| --- | --- |
|  | Sélecteur en position 6 |

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 7 |
| --- | --- |
|  | Sélecteur en position 8 |

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 9 |
| --- | --- |
|  | Sélecteur en position 10 |
| Nous utilisons le commutateur sur la position n°9 car nous n’avons pas la position n°10. C’est juste un test pour l’affichage |  |

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 0 |
| --- | --- |
| Ce que nous voulons obtenir : |  |
| Exemple d’écran envoyé par CONDUCTIX-WAMPFLER | Ce que j’obtiens le 06/05/2023. Gestion Selected / Unselected non programmé Gestion Lock / Unlock non programmé |

01/12/2023 :

- Gestion complète de l’affichage :

  - Afficher les images « Bx » au lancement de la radio (sans cadenas) => correspond aux nombres de bras de notre projet

  - Afficher les images « Bx » avec cadenas ouvert qd le bras est « Selected »

  - Afficher les images « Bx » avec cadenas fermé qd le bras est « Locked »

  - Mémorisation des états de chaque bras quand nouys bougeons le commutateur

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 0 |
| --- | --- |
| - Voir la version du prog PLC de test ci-dessous : - FC13_RadioJayWHCManagement.pdf |  |
| Ce que nous voulons obtenir : | Ce que nous avons en réel : |
| Exemple d’écran envoyé par CONDUCTIX-WAMPFLER | Ce que j’obtiens le 01/12/2023. Gestion Selected / Unselected programmé Gestion Lock / Unlock programmé |

07/12/2023 :

- Gestion complète de l’affichage :

  - Afficher les images « Bx » au lancement de la radio (sans cadenas) => correspond aux nombres de bras de notre projet

  - Afficher les images « Bx » avec cadenas ouvert qd le bras est « Selected »

  - Afficher les images « Bx » avec cadenas fermé qd le bras est « Locked »

  - Mémorisation des états de chaque bras quand nous bougeons le commutateur

  - Résolution du problème d’affichage

  - Ajout de textes d’infos Pop-Up

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 0 |
| --- | --- |
| - Voir la version du prog PLC de test ci-dessous : - FC13_RadioJayWHCManagement.pdf |  |
| Ce que nous voulons obtenir : | Ce que nous avons en réel : |
| Exemple d’écran envoyé par CONDUCTIX-WAMPFLER | Ce que j’obtiens le 07/12/2023. Gestion Selected / Unselected programmé Gestion Lock / Unlock programmé |
|  | Affichage d’un message Pop-up qui reste affiché 15s sur l’écran des bras et disparait ensuite. |

04/01/2024 :

- Gestion complète de l’affichage :

  - Ajout d’une nouvelle page avec le « statuts » du bras et des alarmes basiques

| Prog PLC (CPU 315-2DP) | Sélecteur en position 0 |
| --- | --- |
| - Ce que nous voulons ajouter comme incormation dans la nouvelle page: - FC112_RadioJayManagement.pdf |  |
| Ce que nous avons programmé dans iDialog : |  |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |
|  | Pas de photo du display Jay disponible |